Aufgabe:

Bei der Entladung eines Kondensators über eine zylinderförmige Spule (Länge 3,5 cm ; Anzahl der Windungen: 200; Durchmesser: 2 cm) und einen in Reihe geschalteten Widerstand R entsteht eine gedämpfte elektromagnetische Schwingung. R sei zunächst so gewählt, dass eine schwache Dämpfung vorliegt.

Die Eigenfrequenz dieser Schwingung beträgt f= 500 Hz. Gehen Sie zunächst davon aus, dass sich reale und ideale Eigenfrequenz vernachlässigbar geringfügig unterscheiden.

Eine Messung der Abnahme der Spannungsamplitude U(t) am Kondensator liefert

folgende Messwerte:

| t | 0 | 1 * T | 2 * T | 3 * T | 4 * T | 5 * T | 6 * T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uin V | 10 | 8 | 6,4 | 5,1 | 4,1 | 3,3 | 2,6 |

a)  · Berechnen Sie die Induktivität der Spule.                      (Zur Kontrolle: 0,45 mH)

· Stellen Sie das resultierende Spannungs-Zeit-Diagramm  U(t)=U(t)cos(ωt) dar.

· Beschreiben Sie qualitativ, wie sich eine Veränderung der Bauteile des Schwingkreises jeweils auf das Diagramm auswirkt.                                (15 BE)

b)   · Leiten Sie für die ungedämpfte Schwingung die Thomson-Gleichung ω =1LC her  und berechnen Sie die Kapazität C für den idealen (ungedämpften) Schwingkreis.

· Erläutern Sie, wie sich die Dämpfung auf die Eigenfrequenz des Schwingkreises auswirkt.                                                                                                    (16 BE)

c)   Durch eine zusätzliche Kapazität C∗ soll nun die Eigenfrequenz halbiert werden.

· Leiten Sie eine Gleichung für die Parallelschaltung zweier Kapazitäten CGesamt=C1+C2 her.

· Entwickeln Sie eine geeignete Schaltung unter Angabe von C∗ .             (13 BE)

d)   Für die zeitliche Abnahme der Spannungsamplitude U(t) ergibt die für die gedämpfte Schwingung geltende Differentialgleichung die Lösung : U(t)=U0e−δt  (*)   mit der Dämpfung  δ = R2L.

· Bestimmen Sie aus den Messwerten sowie der Gleichung (*) die Dämpfung δ, den ohmschen Widerstand  R sowie die reale Eigenfrequenz.

Eine Vergrößerung des ohmschen Widerstandes R bewirkt eine stärkere Dämpfung δ.

· Skizzieren Sie außer dem Schwingfall für eine schwache Dämpfung mit δ < ω   (s. Teilaufgabe a) weitere Fälle des U-t-Diagramms bei Vergrößerung des Widerstands.

· Geben Sie (mechanische) Beispiele für diese weiteren Fälle an.            (16 BE)