Aufgabe (Schwingungen) - Lösungen:

a) Berechnung der Induktivität L aus den Spulendaten:

L=μ0⋅A⋅N2/l= μ0⋅(d/2)2⋅π⋅N2/ ℓ =0,45 mH

T = 1/f =2 ms

Eine Vergrößerung von C bzw. L bewirkt eine höhere Schwingungsdauer T.

Eine Erhöhung von R bewirkt eine stärkere Dämpfung, d.h. die Amplituden der t – UC -   Kurve werden schneller kleiner.

b)  Maschenregel: UC + UL = 0  -> 1CQ(t)+LI(t)=0→1CQ(t)+LQ(t)=0

Mit dem Ansatz Q(t) = Q0 cos(t) erhält man  = 1LC und dann C =  1ω2∗L = 225 μF.

ω = ω02−δ2 Die reale Eigenfrequenz verringert sich geringfügig.

c)  Parallelschaltung von Kapazitäten: U = const und Qgesamt = Q1 + Q2 .

Mit C = QUfolgt CGesamt=C1+C2

Wenn die Eigenfrequenz halbiert werden soll, so muss wegen der THOMSON-Formel  die Kapazität vervierfacht werden.  Dies kann durch Parallelschaltung eines Kondensators mit der Kapazität C∗=3⋅C erreicht werden.

Man muss also einen Kondensator mit 675 μF parallel  schalten.

d)     10e−δT = 8 mit T = 2 ms  →  δ = 112 s-1 und daraus   R = 0,1  ; freal = 499,7 Hz

Besser: ln(U) gegen t auftragen und Steigung der Geraden ermitteln.

Aperiodischer Grenzfall:      Kriechfall

δ = ω               δ > ω

Stoßdämpfer, Drehspul- Pendeltür

messinstrument